ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установка терминалов электронной очереди

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Оборудование и программное обеспечение (ПО) (далее – Товар) системы управления электронной очередью (далее – СУЭО), комплекс услуг по вводу Оборудования в эксплуатацию (далее – Услуги).

Количество и номенклатура закупаемого Товара указана в Приложении №1 проекта Договора и Приложения №1 к данному техническому заданию.

Перечень Услуг приведен в п.2.8 настоящего ТЗ.

1.2. Сроки поставки товаров

Срок поставки товара – первая поставка на объект из указанных в п.2.1 настоящего ТЗ не позднее, чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора, самая поздняя поставка на  объект  из указанных в п.2.1 настоящего ТЗ не позднее, чем через 30  (тридцать ) рабочих дней после первой поставки. График поставок предоставляется Участником в составе оферты.

Срок оказания Услуг:

-ввод в эксплуатацию – первый не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД и акта приема-передачи прав на использование ПО, окончательный не позднее, чем через 30  (тридцать) рабочих дней после первого. График планируемых работ по вводу оборудования на объектах Заказчиков предоставляется Участником в составе оферты. Преимуществом будет уменьшение сроков ввода в эксплуатацию, но не менее чем на 5 раб. дней (желательное требование);

- техобслуживание (гарантийное техническое обслуживание) – не менее, чем в течение 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

1.3. Возможность поставки эквивалента

С целью корреляции систем территориальных отделений и центрального офиса в единую систему для организации централизованного мониторинга, сбора отчетности, администрирования единой системы, Поставщик должен обеспечить совместимость поставляемого ПО с ПО СУЭО «АЛЬФА-М».

Поставка эквивалентной продукции невозможна, т.к. необходима совместимость поставляемого ПО с существующим ПО СУЭО «АЛЬФА-М».

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

2.1. Место применения, использования товара

СУЭО предназначены для установки по нижеперечисленным адресам и должны иметь указанную в таблице конфигурацию:

| № пп | Адрес установки | Тип регистратора (Приложение №2 к ТЗ) | Количество главных табло | Количество рабочих мест оператора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТУ Волховский р-н, Ленинградская область, г.Волхов, ул. Волгоградская, д.1а | Тип 1 | 1 | 10 |
| 2 | ТУ Кудрово, Ленинградская область, г. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 9/8 | Тип 1 | 1 | 5 |
| 3 | ТУ Мурино, Ленинградская область, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 85, помещение 30-Н | Тип 1 | 1 | 4 |
| 4 | ТУ Киришский р-н, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Комсомольская, д. 3 | Тип 1 | 1 | 6 |

2.2. Требования к товару

Поставляемый Товар на день поставки должен быть новым, неиспользованным.

Информация об импортных товарах должна содержать следующие сведения на русском языке:

-наименование товара;

-наименование страны, фирмы – изготовителя (наименование фирмы может быть обозначено буквами латинского алфавита);

-назначение (область использования), основные свойства и характеристики;

-правила и условия эффективного и безопасного использования;

-иные сведения о товарах в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями государственных стандартов к отдельным видам непродовольственных товаров и правилами их продажи.

-возможность последующей установки модуля «Предварительная запись».

Информация должна быть размещена на упаковке или этикетке товара, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, листках – вкладышах к каждой единице товара или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.

2.2.1. Требования к структуре и функционированию системы

Лицензионное программное обеспечение должно включать в себя следующие компоненты, в количестве, соответствующем конфигурации отдельных систем, указанной в п.2.1:

- ПО – Сервер – 4 шт:

- Серверный модуль (СМ);

- Модуль аналитической отчетности (МА);

- Модуль обмена данными (МОД);

- ПО - Регистратор (РЕГ) – 4 шт:

- ПО – Главное табло (ГТ) – 4 шт;

- Модуль «Интерактивное расписание» (МИР);

- Модуль управления серверами периферии (МУСП);

- Модуль управления терминалами звука (МУТЗ);

- Модуль зала оповещения (МЗ);

- ПО - Администратор – 4шт:

- Модуль АРМ администратора сервера (АРМ АС) ;

- Модуль АРМ руководителя;

- ПО – Оператор – 25 шт:

Модуль АРМ специалиста (АРМ СП).

2.2.1.1. Требования к ПО Сервер .

2.2.1.1.1. Серверный модуль (СМ) должен иметь следующую структуру справочников:

- Справочник услуг, содержащий данные:

- Наименование услуги, в том числе варианты наименования для меню ПО Регистратора (РЕГ), талона, интерфейса АРМ, отчетов;

- Перечень атрибутов ограничений по предварительной регистрации: шаг предварительной регистрации, лимит талонов на день, минимальный и максимальный срок предварительной записи;

- Перечень запретов на действия операторов по данной услуге;

- Другая информация, хранящаяся в БД, и относящаяся к данной услуге.

- Нумераторы (настройка параметров нумерации талонов);

- Наборы услуг (группировки услуг по признакам);

- Вопросы – распространенные вопросы, решенные оператором при обслуживании клиента (необходимо для статистических отчетов);

- Справочники пользователей – одномерные массивы данных для расширения функционала зон обслуживания, автоматического формирования и оперативного изменения экранных форм и использования в других стандартных справочниках СУЭО;

- Зоны обслуживания – возможность группировки регистраторов, информационных табло, рабочих мест;

- Наборы статусов лога обслуживания (перечень статусов по результатам обслуживания или вызова);

- Данные пользователей;

- АРМ (структура АРМ, их локализация к рабочим местам, расписанию, серверам периферии и т.д.);

- Наборы операционистов (группировка пользователей по признакам);

- Наборы АРМ операционистов (группировка АРМ СП по признакам);

- АРМ администраторов (структура пультов АРМ);

- Роли обслуживания (структура пользовательских ролей);

- Внешние устройства – список параметров автоматизированных устройств, непосредственно управляемых подсистемой операционного управления (регистраторы, информационные табло, табло операторов)

- Фразы (структура построения голосового оповещения);

- Контент – текстовый (статическая и динамическая) и аудио-видео контент, отображаемый на внешних устройствах. Рисунки (изображения, используемые в экранных и печатных формах);

- Переменные терминалов (параметры работы гиперссылок в системе);

- Параметры сервера – параметры по умолчанию для сервера и внешних устройств, параметры необходимые для работы с другими системами организации (настройки e-mail сервера, почтовых аккаунтов, доступа к SMS-шлюзу, протоколы соединений и формат сообщений). Перезагрузка (данные о перезагрузке серверов СУЭО);

- Журнал действий – журнал, в котором зафиксированы действия пользователей в Системе (за исключением операторов);

- Возможность просмотра лицензионных ограничений и, при необходимости, обновления лицензии.

- Возможность обновления компонентов через Интернет.

2.2.1.1.2. Алгоритмизация процессов управления различными сущностями (посетители, пользователи, события СУЭО, объекты внешних систем, события внешних систем и т.д.).

2.2.1.1.3. Задание неограниченного количества полей БД. Принцип организации БД СУЭО должен позволять редактировать заголовки полей, предназначенных для хранения дополнительных данных, выводить обновленные заголовки полей в табличные части использующих их клиентских модулей.

2.2.1.1.4. СМ должен обеспечивать формирование номера талона с любым составом, включая цифры, буквы, символы, в любых кодировках и сортировках. Длина номера не ограничена. Правила сокращения длины номера для демонстрации на табло, АРМ, печати на талоне и в отчетах должны настраиваться с АРМ АС, как из шаблонов, так и произвольно.

Дополнительно могут быть отображены:

- логотип информации или другое изображение;

- штрих код уникального идентификатора талона;

- номера окон, к которым может быть вызван клиент;

- зона обслуживания;

- другие данные по желанию заказчика (в соответствии с дизайном).

Для каждого элемента должна быть предусмотрена выбор шрифта, его размеров, выравнивание (по центру или по краю). Должна быть предусмотрена загрузка шрифтов и изображений.

2.2.1.1.5. Должна осуществляться «привязка» к номеру талона (в качестве дополнительных данных) любой информации, связанной с данным номером в БД СУЭО (например, СНИЛС и т.д.).

2.2.1.1.6. Необходимо наличие возможности удаленного управления:

- существующими устройствами (терминалом регистрации, АРМ оператора, отображение информации на главном табло), вплоть до печати талона на терминале-регистраторе;

- возможность создания и управления виртуальными устройствами, для регистрации клиентов в очереди, просмотра очереди на виртуальном главном табло.

2.2.1.1.7. СМ СУЭО должен поддерживать интеграцию со следующими внешними информационными системами:

- CRM-система Заказчика;

- Единый сервер мониторинга СУЭО Заказчика:

С целью обеспечения работы терминалов как единой системы, в том числе в части сбора единой отчетности и обеспечения для Службы Заказчика мониторинга работы терминалов и окон на обслуживании, в том числе с помощью визуального контроля и ведения архива, Исполнитель должен предусмотреть интеграцию с ПО ЕСМ и возможность подключения установленных СУЭО к ЕСМ.

Система должна обеспечивать подключение и взаимодействие в режиме online СУЭО к ЕСМ, по протоколу EQ NET API версии 4.2.

- Электронная очередь АС «Видеоконсультант» Заказчика.

Должно быть использовано промышленное решение для хранения данных на основе СУБД PostgreSQL и специализированное программное обеспечение, обеспечивающее согласование работы всех систем и модулей СУЭО.

2.2.1.2. Требования к ПО Регистратора (РЕГ).

2.2.1.2.1. РЕГ должен обеспечивать возможность задавать произвольную структуру услуг, с любым количеством уровней, а также возможность создавать скрытых «родителей» услуг, с любым количеством уровней вложенности как скрытых, так и открытых услуг.

2.2.1.2.2. Индивидуальные настройки стилей страниц РЕГ в «Дизайнере страниц»:

  - Создание (редактирование) дизайн экрана терминала-регистратора СУЭО позволяет формировать шаблона для экрана и элементов управления (экранных кнопок). Он включает в себя отображение логотипов, названия организации, текущую время и дату и при необходимости другую информацию. шрифт, его размеры, цвет шрифта и фона должен соответствовать стандартам организации. Должна быть предусмотрена загрузка шрифтов и изображений.

  - Создание экранных форм – включает в себя построение иерархической структуры элементов управления (кнопок) на экране терминала-регистратора СУЭО. Необходимо предусмотреть как минимум трех видов кнопок (одна, две и три в одном ряду) и возможность использования всех видов кнопок на одной экранной форме. Процесс регистрации должен заканчиваться или отображением и печатью талона или сообщением для пользователя.

  - Изменение списка используемых кнопок управления: на экранных формах (кроме первой) должны быть кнопки с функциями «Переход на предыдущую экранную форму», «Переход на первую экранную форму», «Справка» для печати талона, для перехода на страницу ввода доп. данных или предварительной записи.

  - После того как клиент указал необходимые услугу и данные клиент должен быть зарегистрирован в очереди.

  - По окончании регистрации на экране должен быть показан эскиз талона с четко выделенным номером и распечатан талон на обслуживание. Номер талона должен включать в себя префикс из от одного до четырех символов в зависимости от количества использованных списков (справочников) и цифрового номера.

2.2.1.2.3. Настройки отображения кнопок в «Дизайнере кнопок»:

  - Создание неограниченного количества шаблонов кнопок;

  - Размещение на стартовой странице ярлыков услуг;

  - Вывод наименований услуг, отличных от наименований в СМ;

  - Режимы отображения (активная кнопка, выделенная кнопка, нажатая кнопка, неактивная кнопка

скрытая кнопка, настраиваемый режим отображения);

  - Автоматический переход в режимы «неактивная кнопка» и «скрытая кнопка»;

  - Наличие, внешний вид, параметры размещения значков («иконок») на кнопках.

2.2.1.2.4. Редактор длины талона с функциями:

  - Подбор стиля и размера шрифта для оптимального расположения информации на талоне;

  - Изменение размера и параметров вставки изображений;

  - Изменение межстрочного расстояния;

  - Задание отступов.

2.2.1.2.5. Система должна позволять автоматически рассылать оповещения разными методами: по E-mail, по SMS, по звонку.  На всех этапах обслуживания клиента (регистрация, вызов, начало обслуживания, завершения обслуживания), в том числе при предварительной записи. Должна быть возможность отсылки оповещения в момент создания предварительной записи с любым текстом, кодом активации и всеми дополнительными данными клиента, а также за заданное время до предварительной записи.

2.2.1.3. Требования к модулю «Интерактивное расписание» (МИР).

2.2.1.3.1. Должна быть организована «привязка» к расписанию пользователей, рабочих мест, услуг, лимитов выдачи талонов. Выдача талона на недоступное по всем признакам время должна быть недоступна.

2.2.1.3.2. Наличие настройки индивидуального расписания для объектов.

2.2.1.4. Требования к модулю управления серверами периферии (МУСП).

2.2.1.4.1. Модуль должен позволять подключать неограниченное количество серверов периферии, включая терминалы табло, терминалы звука и пульты АРМ.

2.2.1.4.2. Возможность подключения серверов периферии должна определяться лицензией. Количество серверов периферии, которые можно подключить, должно соответствовать количеству лицензий МУСП.

2.2.1.5. Требования к модулю управления терминалами табло (МУТТ).

2.2.1.5.1. Управление информационными табло через Справочник табло.

2.2.1.5.2. Управление электронными табло различных типов.

2.2.1.5.3. МУТТ должен быть оснащен утилитой проверки наличия связи с оборудованием для тестирования правильности подключения табло.

2.2.1.5.4. Конфигуратор табло:

  - включает в себя возможность расположения обязательного и необязательного контента; выбора (при необходимости – загрузки) шрифта, указания размеров, цвета отображения контента, его содержания, логотипа, в соответствии с брендбуку организации.

  - номер талона вызываемого клиента и место обслуживания;

  - список последних вызываемых клиентов и места обслуживания;

  - текущее время и дата;

  - Статичная текстовая информация;

  - Текстовая информация, сменяющая друг друга («Список новостей»);

  - Бегущая строка;

  - Проигрывание аудио-видео роликов, последовательно сменяющих друг друга. Должна быть предусмотрена загрузка аудио-видео роликов в формате mpeg-4 (.mp4).

2.2.1.6. Требования к модулю управления терминалами звука (МУТЗ).

2.2.1.6.1. Подмодуль должен осуществлять вывод аудиосигнала на звуковые устройства любого типа, подключенные к серверу периферии.

2.2.1.6.2. Количество одновременно подключаемых терминалов звука не должно быть ограничено ничем, кроме лицензии.

2.2.1.6.3. МУТЗ должен использовать аудиофайлы со студийной записью голоса и формировать из них предложения с различным синтаксисом, включая фразы на разных языках.

2.2.1.6.4. Язык голосового оповещения по умолчанию – русский.

2.2.1.7. Требования к АРМ администратора сервера (АРМ АС).

2.2.1.7.1. Должно осуществляться полное управление БД с АРМ АС в разрезе услуг/очередей, пользователей, посетителей; подключение периферийных устройств, внешних устройств и т.д.

2.2.1.7.2. Одновременное управление неограниченным количеством БД.

2.2.1.7.3. АРМ АС должен выполнять функции регистрации нового талона:

  - На одну или несколько неупорядоченных услуг;

  - На несколько последовательных услуг;

  - На одну или несколько услуг дополнительно (параллельно), с обслуживанием или с возвращением к обслуживавшему ранее пользователю или АРМ.

2.2.1.7.4. АРМ АС должен управлять функцией установки элементу очереди статусов: «Обслужен», «Не явился» и др.

2.2.1.7.5. Пользователь с правами администратора сервера должен иметь доступ к функции удаления талонов из очереди, с/без удаления данных из БД СУЭО.

2.2.1.7.6. Администратор сервера должен иметь права просматривать, сортировать, фильтровать и анализировать списки очереди по полям:

  - Номер талона;

  - Время при регистрации;

  - Время регистрации (активации);

  - Время вызова;

  - Время ожидания;

  - Процент текущего времени ожидания к норме (максимуму);

  - Время обслуживания посетителя;

  - Процент текущего времени обслуживания к норме (максимуму);

  - Услуга, по которой ведется обслуживание в данный момент;

  - Статус талона в очереди;

  - Приоритет талона в очереди;

  - ФИО пользователя;

  - АРМ пользователя;

  - Наличие связи с клиентским модулем;

  - Статус АРМ («готов», «не готов», «обслуживание»);

2.2.1.8. Требования к ПО - Оператор.

2.2.1.8.1. Требования к организации интерфейса и функционалу АРМ специалиста (АРМ СП).

Наличие функции авторизации пользователя (по паре логин/пароль, по логину сессии Windows, по смарт-карте, без авторизации). При использовании подключении СУЭО к Active Directory (AD) аутентификация и должна производиться средствами AD.

Основные функции АРМ СП:

  - вызов следующего клиента из очереди по выбору оператора (при включенной функции детализации по очередям); или вызов клиента, который ожидает дольше всего (в зависимости от настройки данного рабочего места);

  - вызов клиента по номеру талона;

  - повторный вызов вызываемого клиента;

  - фиксация неявки клиента с удалением его из очереди (данные о талоне остаются);

  - валидация (верификация) талона клиента (сверка номера с вызванным) с помощью сканирования штрих-кода на талоне;

  - возможность продолжения работы без валидации (верификации) с указанием или без указания причины отсутствия валидации (верификации);

  - возможность отключения валидации (верификации) для конкретного рабочего места;

  - перенаправление текущего клиента в конец другой очереди для получения другой услуги;

  - временное прекращения обслуживания текущего клиента с возможностью вызова следующего клиента из очереди (откладывание талона);

  - вызов клиента, обслуживание которого было временно прекращено (вызов отложенного талона);

  - возможность установки статуса «ПЕРЕРЫВ» (в случае временного отсутствия пользователя с ролью «СПЕЦИАЛИСТ» на рабочем месте);

  - изменять (при необходимости) текстовые параметры талона (имя, телефон, электронную почту и т.п.), если они указаны при регистрации;

  - добавление дополнительные поля разного типа (текстовые поля, поля с выпадающим списком, в том числе допускающие множественный выбор).

  - прием в порядке электронной очереди клиентов, обратившихся посредством терминалов АС «Видеоконсультант»;

  - выход из программного пульта по окончании рабочего дня с выходом из программного комплекса.

Если на рабочем месте оператора не установлено ПО «АРМ СП», он должен иметь возможность воспользоваться веб-версией. Веб-версия ПО «АРМ СП» может быть иметь ограниченный функционал.

2.2.1.8.2. Представление данных в интерфейсе АРМ СП (полноценная версия пульта):

  - ФИО пользователя;

  - Наименование рабочего места;

  - Состояние рабочего места;

  - Вкладка «Основное»:

- Номер вызванного талона,

- Наименование услуг(и) по которым(ой) вызван талон,

- Инструмент «Автоготов»,

- Индикатор наличия оценки качества обслуживания,

- Кнопки «Готов», «Не готов», «Обслужен», «Отказ».

  - Длина очереди по обслуживаемым услугам,

  - Длительность ожидания посетителем начала обслуживания,

  - Длительность ожидания оператором явки вызванного посетителя,

  - История обработки талона,

  - Длительность обслуживания с выдачей сообщения о превышении нормативного времени обслуживания,

  - Нормативная длительность обслуживания;

  - Текущие дата-время,

  - Дополнительные данные о посетителе (ФИО, другие данные).

- Набор инструментов работы с маршрутами:

- Выпадающий список с предустановленными маршрутами, доступными для данного АРМ,

- Инструмент «Ждать возвращения»,

- Инструмент «Направить к АРМ» с возможностью выбора доступных АРМ из выпадающего списка,

- Инструмент «Направить к моему АРМ»,

- Инструмент «Направить к пользователю» с возможностью выбора доступных пользователей,

- Кнопки «Направить по маршруту», “Явился”, «Не явился»,

- Набор инструментов «Действия» (повторный вызов, возврат в начало/конец очереди, регистрация талона на данном АРМ, показ доп. данных посетителя).

- Инструмент «Вызов по номеру».

- Кнопка быстрого возврата в меню «Основное»,

- Кнопка «Зарегистрировать новую услугу»,

- Инструмент «Запись микрофона».

- инициация активирования модуля МД,

- наличие индикатора записи,

- выбор аудиоустройства,

- Инструмент «Запись видео».

- инициация активирования модуля МД,

- выбор аудиоустройства, видеоустройства,

- Инструмент печати талона,

- Кнопки регистрации нового посетителя в конец/начало очереди на любой АРМ / на данный АРМ.

  - Вкладка «Настройки»:

- Адресная строка,

- Строка имени рабочего места,

- Инструмент «Автозапуск»,

- Инструменты выбора стиля оформления пользовательского интерфейса АРМ СП (около 20 стилей),

- Инструменты работы с закладками и окнами,

- Фильтр отображения очереди.

- Кнопка быстрого обновления ПО АРМ СП.

2.2.1.9. Требования к модулю АРМ руководителя (АРМ РУК).

2.2.1.9.1. АРМ РУК представляет собой программный модуль, в интерфейсе которого:

  - Реализована возможность доступа к функциям МА;

  - Реализована возможность управления и мониторинга рабочих мест в режиме онлайн;

  - Имеются стандартные для АРМ функции авторизации пользователя.

2.2.1.10. Требования к модулю АРМ администратора зала (АРМ АЗ).

2.2.1.10.1. В АРМ АЗ должны быть доступны для просмотра и корректировки в режиме онлайн данные:

  - Мониторинг очереди, в том числе отображение динамики показателей и ресурсов системы:

  - Время: регистрации, ожидания, вызова, обслуживания.

  - Номер талона;

  - Статус талона;

  - Режим приоритета в данный момент (включая «плавающий», динамический приоритет);

  - Услуга (актуальная в статусах «Ожидание» или «Обслуживание»);

  - АРМ СП (обслуживающий данный талон, либо назначенный);

  - Пользователь (обслуживающий данный талон, либо назначенный).

2.2.1.10.2. Мониторинг АРМ СП:

  - Авторизация пользователя на АРМ СП;

  - Включение и отключение АРМ СП;

  - Изменение статусов АРМ СП;

  - Проверка наличия подключения / связи АРМ СП с СМ;

  - Услуга, по которой обслуживает в данный момент АРМ СП;

  - Текущие показатели обслуживания АРМ СП;

  - Инструменты сортировки данных (фильтры) мониторинга.

2.2.1.10.3. Мониторинг талонов:

  - Номер талона;

  - Дополнительные данные посетителя;

  - Список зарегистрированных услуг;

  - Текущий/назначенный АРМ;

  - Пользователи, назначенные для обслуживания.

2.2.1.10.4. Инструменты создания талонов:

  - Выбор произвольного номера;

  - Внесение в текстовое поле дополнительных данных регистрируемого посетителя;

  - Назначение услуг, либо маршрута из шаблона.

2.2.1.10.5. Мониторинг информационных табло:

  - Интерфейс подключения информационных табло (из числа указанных в СМ);

  - Мониторинг наличия связи табло с СМ.

2.2.1.10.6. Управление обработкой талонов с целью оптимизации процесса обслуживания клиентов:

  - Назначение талона(ов) на обслуживание в конкретное окно;

  - Аннулирование талона.

2.2.1.11. Требования к модулю аналитической отчетности (МА). Принципы формирования статистической отчетности.

2.2.1.11.1. Реализованная в МА система отчетов должна иметь агрегированный, консолидированный, гибкий характер, позволяющий сформировать на основе фиксируемых СМ параметров отчеты с произвольно заданной структурой данных.

2.2.1.11.2. Возможность формирования отчетов по одному значению, списку значений, набору значений.

2.2.1.11.3. Любой из параметров отчета должен быть настраиваемым, с возможностью выбора значений по умолчанию.

2.2.1.11.4. Для задания временных интервалов отчета должен иметься перечень периодов, с возможностью выбора начала и конца периода и различными вариантами группировки.

2.2.1.11.5. Должен быть реализован инструментарий создания шаблонов отчетов. Количество шаблонов не ограничено.

2.2.1.11.6. Система должна позволять автоматически рассылать отчеты в формате Excel на указанные адреса электронной почты.

Рассылка отчета с назначенным фильтром должна быть доступна: в текущий момент, ежедневно в назначенное время и по расписанию. Расписание рассылки должно позволять указывать время начала попыток отправки отчета, время окончания попыток, интервал между попытками отправки и их количество.

По результатам рассылки должен быть доступен отчет, в котором хранятся данные о всех попытках отправки и их результатах. В случае наличия неуспешных попыток отправки это должно быть видно в отчете: какой отчет, каким получателям и за какой период с каким фильтром не был доставлен.

2.2.1.12.	Модуль зала оповещения (МЗ) должен иметь возможность выводить информацию о регистрации и вызове на информационном табло, менять параметры шрифтов, размер, цвет, номера талона посетителя, наименования рабочего места оператора, бегущей строки, текущей даты и текущего времени.

2.2.2. Требования к каналам передачи данных

Для работы СУЭО каналы связи должны обеспечить следующую полосу пропускания - не менее 1 Мбит/с.

2.2.3. Требования к терминалу электронной очереди

Терминал СУЭО должен иметь:

- экран с набором кнопок и расшифровкой (всплывающая подсказка при наведении на кнопку или тестовое сообщение рядом для более подробной расшифровки назначения кнопки);

- датчик окончания бумаги, который заблаговременно оповещает администратора системы;

- возможность дистанционной перезагрузки терминала в случае технических сбоев и сообщений администратору об изменении длительности отклика терминала.

Внешний вид терминалов СУЭО – см. Приложение №2 к Техническому заданию.

2.2.4. Требования к главному табло.

- информация об очередности обслуживания посетителей на главных табло должна включать в себя перечень талонов, записанных на обслуживание и номер окна оформления для талонов, назначенных в работу.

- в клиентском зале устанавливаются 2 главных табло, а также необходимые для их работы блоки управления. Требования приведены в Приложении №1 к Техническому заданию .

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании.

К поставке допускается ПО, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (https://reestr.digital.gov.ru/) за исключением следующих случаев:

- в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и поставляемое программное обеспечение;

- программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и поставляемое программное обеспечение, не конкурентоспособно (по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным настоящим Техническим заданием требованиям).

Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза:

- "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011;

- "Электромагнитная совместимость технических средств" ТР ТС 020/2011.

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийный срок на составные компоненты СУЭО, должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД и акта приема-передачи прав на использование ПО.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров.

В рамках поставки Товара, на весь период гарантийного срока должна быть предоставлена бесплатная техническая поддержка (по вопросам эксплуатации программного обеспечения, сбоев в работе ПО и оборудования) с выездом на место сотрудника технической поддержки (в случае необходимости).

Полная информация по разделу 2.7. настоящего ТЗ отражена в проекте Договора, являющегося приложением к Закупочной документации.

2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД и акта приема-передачи прав на использование ПО Поставщик обязуется оказать комплекс следующих услуг по вводу Оборудования в эксплуатацию:

- Установка оборудования с подключением к локальной сети (организация системы канала связи (СКС) для СУЭО и интеграция с имеющейся СКС Покупателя), установка программного обеспечения на компоненты системы.

- Оказание Услуг по внедрению Оборудования.

- Выполнение настройки внешнего вида терминала, талонов и табло, выполнение основных настроек отображения информации о вызовах и т.п.

- Ознакомление и техническая поддержка (по вопросам эксплуатации программного обеспечения, сбоев в работе ПО и оборудования, с выездом на место сотрудника технической поддержки (в случае необходимости)) административного персонала и пользователей Покупателя по работе с системой.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до мест установки СУЭО по адресам, приведенным в п.2.1 настоящего технического задания.

Погрузка товара, его доставка до мест установки СУЭО, разгрузка должны осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные с оказанием Услуг согласно п.2.8 настоящего ТЗ, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно ТР ТС 004/2011 и действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы. Стоимость упаковки (или тары) должна быть включена в цену товара.  Упаковка (или тара) возврату не подлежит.

3.3. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе Покупателя. В случае обнаружения несоответствия заказанному ассортименту или количеству, или качеству, составляется двусторонний акт, который является основанием для предъявления претензий Поставщику. Поставщик производит допоставку, осуществляет возврат, замену не соответствующего Товара, с предоставлением соответствующих документов, в сроки, согласованные Сторонами, но не более 5 (Пяти) календарных дней с даты получения претензии Покупателя, за свой счет.

При приёмке товара Поставщик передаёт Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12/Универсальный передаточный документ (УПД), Акты приема-передачи прав на использование программного обеспечения, Счет и Счета-фактуры.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром гарантийные талоны, паспорта, сертификаты соответствия.

3.5. Прочие требования к поставке товаров

Программное обеспечение СУЭО должно быть зарегистрировано в установленном порядке в государственном органе по интеллектуальной собственности и иметь лицензионный сертификат на использование, оформленный правообладателем, копия которого должна быть передана Участником в составе заявки.

Передаваемые права на использование программ для ПО включают использование следующими способами: неисключительное право на воспроизведение программы для ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для ПО в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя.

- ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

  - Обоснование стоимости поставляемых товаров должно быть представлено Участником в соответствии с требованиями Закупочной документации.

Оплата производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты окончания оказания Услуг при условии подписания Сторонами товарной накладной, акта приема-передачи прав на использование Программного обеспечения и акта сдачи-приемки оказанных Услуг и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

• счета(-ов)-фактуры (при наличии);

• счета(-ов);

• товарной(-ых) накладной(-ых);

• Акта(-ов) о предоставлении права на использование Программного обеспечения.

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

Полная информация по разделу 4.2 настоящего Технического задания отражена в разделе 2 проекта Договора, являющемся приложением к закупочной документации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)

5.1. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

5.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров.

Обязательное наличие опыта поставки систем управления электронной очередью. Наличие не менее пяти исполненных договоров на поставку систем управления электронной очередью за период с 01.01.2020 г. по настоящее время (подтверждается предоставлением копий исполненных договоров).

5.3. Требования по подтверждению отношений с производителем товара.

5.3.1. Участник обязан являться правообладателем либо официальным представителем правообладателя поставляемого ПО согласно Приложения №1 настоящего ТЗ проекта Договора и предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие право распространения данного ПО (свидетельство регистрации программы для ЭВМ, лицензионный договор с правообладателем).

5.3.2. Участник закупки в своём предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя, иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию.

5.4. Прочие требования

5.4.1. С целью подтверждения возможности оказания Услуг согласно п.2.8 настоящего ТЗ Участник должен предоставить в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него двух монтажников, имеющих действующую группу по электробезопасности не ниже 3.

5.4.2. В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

5.4.3. Участник должен предоставить реквизиты удаленного доступа к действующей тестовой Системе (тестовому стенду с системой управления электронной очередью и модулем единого сервера мониторинга с функционалом, схожим с описанным в данном техническом задании) для целей проверки Заказчиком функций Системы на предмет соответствия настоящему Техническому заданию.

6. Приложения

№1. Технические требования к поставляемому оборудованию и программному обеспечению СУЭО согласно спецификации.

№2. Внешний вид и габаритные размеры регистраторов.

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические требования

к поставляемому оборудованию и программному обеспечению СУЭО согласно спецификации

| № | Позиция | Кол-во | Технические характеристики и комплектация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационный терминал | 4 | Корпус - антивандальное напольное исполнение (металл толщиной 2 мм) с креплением к полу. Четыре разграниченные (защищенные) зоны доступа для обслуживания и сервиса. Доступ к зонам для обслуживания и сервиса с тыльной стороны регистратора. Запирающее устройство, отдельное на каждую из зон доступа, комплект индивидуальных ключей для каждой из зон; Габариты корпуса с подставкой - 1305х600х542 мм (В*Ш*Г) Цвет корпуса - RAL 5002 Два разъема в нижней задней части для подключения питания (220В/ 50 Гц) и ЛВС (Ethernet) Подсвеченный логотип «Электронная очередь» с двух внешних сторон на каждой опоре, не выступающий за пределы корпуса, цвет подсветки – белый; Модуль ввода-вывода информации, размещение в верхней половине внутри корпуса терминала (без выступания за пределы корпуса) за защитным антивандальным стеклом в составе: Экран: сенсорный, жидкокристаллический, цветной (16 млн. цветов), диагональ экрана 19 дюймов; Разрешение экрана 1280*1024 Соотношение сторон экрана 16:9 Яркость 240 кд/м2 Статическая контрастность 1000:1 Динамическая контрастность 4 000 000:1 Углы обзора по вертикали и горизонтали 175о Время отклика дисплея 6 мс Модуль управления, размещен за открываемой дверцей внутри корпуса регистратора (без выступания за пределы корпуса) в составе: Материнская плата: DDR3-2шт., USB – 3 шт., Rj45 Ethernet, Процессор 2 ядра с частотой 2.1 Ггц, активное охлаждение процессора ОЗУ DDR3 4 Гб жесткий диск: SSD, 120Гб, SATA; операционная система: Linux Сканер штрих-кодов: Штрих-код UPC-A, Штрих-код UPC-E, Штрих-код JAN/EAN-8, Штрих-код JAN/EAN-13, Штрих-код ITF, Штрих-код CODE39, Штрих-код CODE93, Штрих-код CODABAR (NW-7), Штрих-код PDF417 Встроенный термический принтер чеков с функцией печати графической информации скорость печати 1000 знаков в мин.; поддержка русского языка; автоотрезчик талонов и датчик окончания бумаги; подключение по интерфейсам: mini B USB и RS232C. тип расходных материалов: термобумага шириной 80 мм, диаметр намотки 120 мм, втулка диаметром 18 мм (около 3000 талонов в рулоне). Терминал обеспечивает удобную замену термобумаги. доступ для замены бумаги и обслуживания – тыльный, через дверцу; расположения отверстия термопринтера: на основании схемы исполнения (Приложение №3 к ТЗ Регистратор тип 1); Конструктивная особенность, которая позволяет осуществить замену чековой ленты без перемещения киоска в случае, когда он располагается вплотную к стене; Встроенный источник бесперебойного питания 450W;); Функциональные характеристики Регистратора Вывод списка услуг в иерархическом меню Управление сенсорным экраном и принтером Печать талона с указанием информации о виде услуги, группы услуг, дате и времени регистрации Функция печати на чеке логотипа Заказчика, а также централизованно настраиваемой дополнительной текстовой информации Защита от доступа к сервисным функциям или попыток выхода из приложения при помощи полноэкранного режима работы, а также отсутствия явных кнопок управления сервисными функциями; Оформление стиля и состава меню на основании фирменного стиля Заказчика. |
| 2 | Главное табло LED | 4 | Телевизионная панель, со следующими характеристиками: Дисплей жидкокристаллический, цветной (16,7 млн. цветов); Экран: диагональ 43"; формат экрана: 16:9; Разрешение потенциальное: 1920х1080; Углы обзора по горизонтали и вертикали: 170 градусов; Выходная мощность аудио: 10 Вт; Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), DivX, MKV, JPEG; Разъемы для подключения: HDMI, USB; Питание 220 В / 50Гц; Максимальная потребляемая мощность: не более 40 Вт; Размеры: 970x570x78 мм Кронштейн настенный для крепления в комплекте: Тип крепления: VESA; Угол наклона 15 градусов; Нагрузка 75 кг Цвет: черный. Главное табло укомплектовано системой управления, подключаемой к сети Ethernet и генерирующей видеосигнал через HDMI.- Питание 220 В / 50Гц; Кронштейн настенного крепления в комплекте. Функциональные характеристики Главного табло Отображение состояния очереди; Отображение логотипа организации, номер обслуживаемых талонов, номера окон, номер вызываемого талона и окна приема; Голосовой вызов клиента и отображение на экране (Клиент X, подойдите к окну номер Y) Изменение звуковой темы системы оповещения (голосовой вызов) Вывод информационно-рекламного контента с аудио сопровождением в формате AVI, MP4; Вывод бегущей строки; Вывод текущего времени и даты. Возможность изменения внешнего вида Администратором СУЭО Автоматическое обновление таблицы обслуживаемых талонов после завершения обслуживания одного из талонов; |
| 3 | Блок управления главным табло | 4 | Материнская плата с поддержкой памяти DDR3 частотой 1600МГц, 2 слота под модули памяти; Процессор 2 ядра с частотой 1,8 Ггц, пассивное охлаждение процессора Оперативная память 4 Gb DDR3; Используемая операционная система: Linux; Жесткий диск: SSD SATA 120Gb; Встроенный графический адаптер Наличие портов HDMI, Rj45 Ethernet, 4хUSB, AudioJack; Тип подключения к сети: Ethernet, Wi-Fi b/g/n; Питание 220 В / 50Гц.; операционная система: Linux Габариты корпуса - 220х220х60 мм (В*Ш*Г) Размеры и конструкция корпуса обеспечивают крепление на стене за Главным табло; |
| 4 | ПО «Сервер СУЭО» | 4 | Структурно-функциональные требования к программному обеспечению (ПО) приведены в пунктах 2.2.1. настоящего Технического задания. |
| 5 | ПО – Админитсратор СУЭО (вкл. ПО – Менеджер СУЭО и ПО – Отчеты и статистика)) | 4 |  |
| 6 | ПО – Регистратор СУЭО | 4 |  |
| 7 | ПО – Оператор СУЭО | 25 |  |
| 8 | ПО – Главное табло СУЭО | 4 |  |

Приложение №2

к Техническому заданию– внешний вид регистраторов

Внешний вид и габаритные размеры регистраторов

- Регистратор Тип 1

С целью персонализации сенсорных регистраторов системы управления электронной очереди, на каждый регистратор наноситься подсвечиваемое наименование, согласованное с заказчиком. Габаритные размеры терминала должны соответствовать приведенному графическому чертежу, приведенному в Приложении №2 к данному Техническому заданию. Терминал должен быть выполнен в корпоративных цветах на основании бренд-бука АО «ЕИРЦ ЛО».