ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сетевого оборудования

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров:

Сетевое оборудования для АО «ЕИРЦ ЛО», именуемое далее «Товар», указанное в спецификации (Приложение № 1).

1.2. Сроки поставки товаров

Поставка товаров выполняется в указанные в спецификации сроки (приложение №1 к ТЗ).

1.3. Возможность поставки эквивалента

Применение аналогичного товара для позиций № 3, 4, 5, 6 спецификации (приложение №1 к ТЗ) возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в техническом задании, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, указанным в приложении №2 к ТЗ.

В случае предложения эквивалента, Участник в составе заявки должен предоставить Опросный лист (в соответствии с приложением №2 к ТЗ) на предлагаемую эквивалентную позицию. Характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться в худшую сторону от требований, указанных в п. 2.2.

Применение аналогичного товара для позиций № 1, 2, 7 спецификации (приложение №1 к ТЗ) невозможно в соответствии с подпунктом 3 «а» пункта 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ. Комплектующие необходимы для использования с ранее закупленным оборудованием (коммутаторы H3C S6805-54HF, маршрутизаторы H3C MSR2600-6-X1). Согласно таблицам совместимости оборудования, размещенным на сайте производителя, применение комплектующих другого производителя не допускается.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

Адрес 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, к.2, лит. З, БЦ «Вант», каб. 709.

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее, не заложенными и не арестованными, не являться предметом исков и быть свободными от прав третьих лиц, представлять собой последние или современные модели.

Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №2 к ТЗ для позиций № 3, 4, 5, 6 спецификации (приложение №1 к ТЗ).

Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 к ТЗ (спецификация) для позиций № 1, 2, 7.

Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2024 года.

2.3. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

2.3.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 и / или ТР ТС 020/2011, где применимо.

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров

Не установлены.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в паспорте на товар, и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара по накладной.

Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на транспортировку, устранение дефектов несет поставщик данного оборудования.

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не установлены.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада Заказчика (пункт 2.1) и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

3.3. Требования к приемке товаров

Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара.

Внутритарная приемка Товара производится при необходимости с участием представителя Поставщика.

По результатам внутритарной приемки Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки подписывается Товарная накладная либо Поставщику направляется мотивированный отказ от подписания Товарной накладной.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке, должны быть на русском языке или продублированы на русском языке.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям предоставляемых товаров

В комплект поставки должна входить: документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация, подробная спецификация и иная эксплуатационная документация на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о Товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, срок годности, сведения о производителе Товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требования технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (в случае если товар подлежит обязательной сертификации/декларированию).

3.5.	Прочие требования к поставке товаров

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

Участник предоставляет свое коммерческое предложение по форме Приложения №1 к настоящему Техническому заданию.

Порядок расчетов указан в проекте договора

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО».

Не требуется.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не требуется.

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Участник закупки в составе своего предложения должен предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров по форме, указанной в закупочной документации, подтверждающую наличие у него опыта поставки товаров в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.4. Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара.

В случае, если участник не является производителем предлагаемых к поставке Коммутаторов, то он включает в состав своего предложения документы от производителя (дилерский договор, или сертификат, или письмо от производителя, или иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя или поставлять его товары.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Спецификация.

2. Опросный лист.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Опросный лист

| № п/п | Наименование, количество, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра, соответствие | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| MES2300-24P_AC |  |  |  |
|  | Тип коммутатора | управляемый |  |
|  | Исполнение | для установки в 19" шкаф |  |
|  | Высота, U | не более 1 |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, Вт | не более 450 |  |
|  | Бюджет PoE, Вт | не менее 380 |  |
|  | Возможность работы от сети переменного тока | соответствие |  |
|  | Количество блоков питания, шт. | не менее 1 |  |
|  | Максимальная пропускная способность, Гбит/с | не менее 120 |  |
|  | Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+ | не менее 24 |  |
|  | Количество портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) | не менее 4 |  |
|  | Объем ОЗУ, МБайт | не менее 500 |  |
|  | Размер таблицы MAC адресов | не менее 16 000 |  |
|  | Количество поддерживаемых VLAN | не менее 4 000 |  |
|  | Размер пакета Jumbo frames, байт | не менее 10 000 |  |
|  | Размер таблицы ARP | не менее 2 000 |  |
|  | Размер таблицы маршрутизации IPv4 unicast | не менее 4 000 |  |
|  | Возможность стекирования устройств | соответствие |  |
|  | Поддерживаемое максимальное количество устройств в стеке | не менее 8 |  |
|  | Функции VLAN: Поддержка Voice VLAN; Поддержка 802.1Q; Поддержка Q-in-Q; Поддержка GVRP; Поддержка Selective Q-in-Q. | соответствие |  |
|  | L2 функции: Поддержка IGMP snooping; Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d); Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w); Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s); Поддержка STP Root Guard; Поддержка BPDU Filtering; Поддержка STP BPDU Guard; Поддержка Loopback Detection (LBD); Поддержка ERPS (G.8032v2). | соответствие |  |
|  | L3 функции: Статические IP-маршруты; Протокол динамической маршрутизацииOSPFv2; Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM | соответствие |  |
|  | Функции обеспечения безопасности: Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping); Опция 82 протокола DHCP; IP Source Guard; Dynamic ARP Inspection; Поддержка sFlow; ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса | соответствие |  |
|  | Качество обслуживания (QoS): Ограничение скорости на портах; Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р; Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,multicast,unicast); Управление полосой пропускания; Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR); Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL | соответствие |  |
|  | Списки управления доступом ACL: L2-L3-L4 ACL; Time-Based ACL; IPv6 ACL | соответствие |  |
|  | Мониторинг и управление: Консольный порт; Интерфейсы управления CLI, Web-интерфейс; SNMP; Syslog; Ping; Traceroute; LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED; Клиенты RADIUS, TACACS+; SSH | соответствие |  |

| № п/п | Наименование, количество, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра, соответствие | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| MES2300-48P |  |  |  |
|  | Тип коммутатора | управляемый |  |
|  | Исполнение | для установки в 19" шкаф |  |
|  | Высота, U | не более 1 |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, Вт | не более 1600 |  |
|  | Бюджет PoE, Вт | не менее 1450 |  |
|  | Поддерживаемое максимальное количество блоков питания, шт. | не менее 2 |  |
|  | Максимальная пропускная способность, Гбит/с | не менее 170 |  |
|  | Количество портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+ | не менее 48 |  |
|  | Количество портов 10GBASE-R (SFP+)/ 1000BASE-X(SFP) | не менее 4 |  |
|  | Объем ОЗУ, МБайт | не менее 500 |  |
|  | Размер таблицы MAC адресов | не менее 16 000 |  |
|  | Количество поддерживаемых VLAN | не менее 4 000 |  |
|  | Размер пакета Jumbo frames, байт | не менее 10 000 |  |
|  | Количество групп L2 Multicast | не менее 2 000 |  |
|  | Размер таблицы ARP | не менее 2 000 |  |
|  | Размер таблицы маршрутизации IPv4 unicast | не менее 4 000 |  |
|  | Возможность стекирования устройств | соответствие |  |
|  | Поддерживаемое максимальное количество устройств в стеке | не менее 8 |  |
|  | Функции VLAN: Поддержка Voice VLAN; Поддержка 802.1Q; Поддержка Q-in-Q; Поддержка GVRP; Поддержка Selective Q-in-Q. | соответствие |  |
|  | L2 функции: Поддержка IGMP snooping; Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d); Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w); Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s); Поддержка STP Root Guard; Поддержка BPDU Filtering; Поддержка STP BPDU Guard; Поддержка Loopback Detection (LBD); Поддержка ERPS (G.8032v2) | соответствие |  |
|  | L3 функции: Статические IP-маршруты; Протокол динамической маршрутизацииOSPFv2; Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM | соответствие |  |
|  | Функции обеспечения безопасности: Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping); Опция 82 протокола DHCP; IP Source Guard; Dynamic ARP Inspection; Поддержка sFlow; ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса | соответствие |  |
|  | Качество обслуживания (QoS): Ограничение скорости на портах; Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р; Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,multicast,unicast); Управление полосой пропускания; Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR); Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL | соответствие |  |
|  | Списки управления доступом ACL: L2-L3-L4 ACL; Time-Based ACL; IPv6 ACL | соответствие |  |
|  | Мониторинг и управление: Консольный порт; Интерфейсы управления CLI, Web-интерфейс; SNMP; Syslog; Ping; Traceroute; LLDP (IEEE 802.1ab) + LLDP MED; Клиенты RADIUS, TACACS+; SSH | соответствие |  |

| № п/п | Наименование, количество, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра, соответствие | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль питания PM950-220/56 |  |  |  |
|  | Номинальный диапазон входного напряжения, В AC | 100-240 |  |
|  | Максимальная выходная мощность, Вт | не менее 850 |  |
|  | Совместимость с приобретаемым MES2300-48P или аналогом | соответствие |  |

| № п/п | Наименование, количество, характеристики, параметры товара | Требуемое значение, величина параметра, соответствие | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль SFP FH-S8512CDL05 |  |  |  |
|  | Форм-фактор, тип | SFP |  |
|  | Скорость передачи данных в режиме Gigabit Ethernet, Гбит/с | не менее 1 |  |
|  | Разъём, тип | LC |  |
|  | Дальность передачи по волокну 50/125µm MMF, м | не менее 500 |  |
|  | Количество волокон, шт. | 2 |  |
|  | Длина волны, нм | 850 |  |
|  | Совместимость с приобретаемыми MES2300-24P_AC, MES2300-48P или аналогами | соответствие |  |