| Согласовано: Должность __________________ (И.О.Ф.) «___»______________ 202 г. | Утверждаю: Должность _________________ (И.О.Ф.) «___»______________ 202 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и монтаж кондиционеров

в офисные помещения территориальных управлений

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Кондиционеры (приобретение и выполнение работ по монтажу и пуско-наладке) в офисные помещения территориальных управлений АО «ЕИРЦ ЛО». Количество и наименование поставляемого товара указано в Спецификации (Приложением № 1 к ТЗ).

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с даты подписания Договора на поставку.

Окончание поставки с учетом работ по монтажу и пуско-наладке – доставка кондиционеров (далее-Товар) до склада Заказчика, монтаж и пуско-наладка осуществляется по графику, согласованному с Заказчиком. Окончание поставки, монтажа и пуско-наладки последней партии товара - не позднее 12 сентября 2025 года.

1.3. Возможность поставки эквивалентного товара

Применение эквивалента товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам, установочным и присоединительным размерам и условиям применения не ниже/хуже требуемых в пункте 2.2. ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам установочным и присоединительным размерам и условиям применения в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться в худшую сторону от требований, указанных в п. 2.2 данного Технического задания.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

Поставка закупаемых Товаров должна быть осуществлена до складов Покупателя, находящимся по адресам:

| № п/п | Наименование отделения | Адрес отделения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кировский район | Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, 5 пом. 2Н |
| 2 | Приозерский район | Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, 51 |
| 3 | Сланцевский район | Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 1 |
| 4 | Ломоносовский район | Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, п. Новоселье, Питерский пр. д. 1, пом. 26-Н |
| 5 | Сосновоборский ГО | Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 26 |

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, 
не использованными ранее и соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к Техническому заданию) или в Опросном листе (Приложение №2 к Техническому заданию) в случае предложения эквивалента.

Поставляемый товар должен являться новым, не бывшим в употреблении, а также иметь упаковку, быть без дефектов материала и изготовления, не поврежденный и свободно поставляемый в Российскую Федерацию. Поставляемый товар должен быть комплектным, в фирменной невскрытой упаковке.

Для Товара иностранного производства Поставщик обеспечивает таможенное оформление Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации, а также гарантирует полную уплату всех необходимых для этого таможенных сборов, платежей и налогов, включая НДС. Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2024 года.

Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством, быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав потребителей»).

2.3. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

- Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

-  Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

- ГОСТ Р 51125-98. Государственный стандарт Российской Федерации. «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний» (утв. И введен в действие Постановлением Госстандарта России от 14.01.1998 N 2).

- ГОСТ 30434-96. Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. «Нормы контроля виброустойчивости и вибропрочности» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.01.2001 N 39-ст).

2.4. Требования о добровольной сертификации товаров

Не установлены.

2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийные обязательства на Товар должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на изделие, и составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу (в соответствии с установленными производителем показателями качества) Товара.

Гарантийный срок на результат работ – 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае, если в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит в Товаре производственные недостатки и иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Покупателя, Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии Покупателя, по выбору Покупателя:

- производит за свой счет ремонт Товара;

- производит за свой счет замену Товара;

- возвращает Покупателю стоимость Товара;

- возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В период гарантийного срока товара все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций производителю товара выполняет Поставщик.

Поставщик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием. Расходы на доставку товара к месту проведения ремонта и обратно производятся за счет Поставщика.

Все затраты, связанные с устранением несоответствия качества поставленного Товара, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, монтажа, в том числе затраты на транспортировку, несет Поставщик данного изделия.

Гарантии распространяются в полном объеме на поставляемую Продукцию, на все составляющие его части (комплектующие изделия), а также на запасные части.

Если Поставщик не устранит недостатки (дефекты) Продукции в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе устранить их собственными силами или силами третьих лиц, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

Гарантийный срок на Продукцию увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Продукцию вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную или отремонтированную единицу Продукции устанавливается продолжительностью гарантийного срока, и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной единицы Продукции или работ по устранению недостатков (дефектов).

Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Продукции или возврат его стоимости, в том числе в рамках гарантийного срока, не освобождает Поставщика от обязанности возмещения убытков, причиненных Покупателю вследствие наличия таких недостатков (дефектов).

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика (Получателя), так и по месту нахождения Участника закупки (Победитель закупки). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка Продукции и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика

2.6. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

2.6.1. Поставщик обеспечивает стандартный объем работ по монтажу передаваемого Товара в соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

2.6.2. Поставщик при проведении работ по монтажу и пуско-наладке должен соблюдать следующие условия:

-  время проведения монтажных работ в промежутке с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в будние дни;

-  все коммуникации должны прокладываться в кабель-каналах;

-  сквозные отверстия после монтажа должны быть заделаны монтажной пеной;

2.6.3. Поставщик при проведении монтажных работ несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности, правил пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электроустановок;

2.6.4. Поставщик обеспечивает уборку и вывоз мусора, образовавшегося при выполнении монтажа, с места выполнении работ;

2.6.5. Необходимые пуско-наладочные работы должны быть проведены Поставщиком и протестированы ответственным лицом Покупателя.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

3.1.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на основании переданных Покупателем посредством электронной почты заявок на поставку Товара.

3.1.2.  Каждая заявка на поставку Товара должна содержать информацию о наименовании и количестве Товара, подлежащего поставке в рамках такой заявки, а также адрес Покупателя.

3.1.3. Срок поставки и монтажа каждой партии – не позднее 30-ти (тридцати) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. Конкретные дата и время поставки согласовываются с Заказчиком.

Срок поставки и монтажа последней партии товара- не позднее 12 сентября 2025 г.

3.1.4. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, определенном Покупателем и указанном последним в соответствующих заявках на поставку Товара.

Выгрузка Товара, его складирование (размещение) на складе Покупателя осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

3.1.5. Поставка закупаемых Товаров должна быть осуществлена до складов Заказчика, находящихся по адресам, указанным в п.2.1 настоящего Технического задания.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые Товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность Товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении и Поставщику (изготовителю продукции) не возвращаются. Упаковка и тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.3. Требования к приемке товаров

Приемка Товара проводится по месту установки оборудования. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Покупателем в присутствии Поставщика, либо его уполномоченного представителя, имеющего надлежаще оформленные документы, в день поставки Товара путем его визуального осмотра, проверки работоспособности в различных режимах и качества установки. После проверки, монтажа и наладки оборудования стороны оформляют Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней принимает выполненные Поставщиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и подписывает Акт, либо, в случае отказа от принятия, направляет Поставщику мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Поставщика.

Приемка Товара проводится по месту установки оборудования. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Покупателем в присутствии Поставщика, либо его уполномоченного представителя, имеющего надлежаще оформленные документы, в день поставки Товара путем его визуального осмотра, проверки работоспособности в различных режимах и качества установки.

3.4. Требования к передаваемой Заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- Сертификат качества (технический паспорт);

- Упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;

- Иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара.

3.5. Прочие требования к поставке товаров

Участник закупки должен подтвердить, что поставляемые товары будут соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ

4.1. Цена должна состоять из расчета за одну единицу Товара без НДС, с учетом доставки, разгрузки и размещения, монтажа и пуско-наладочных работ в подразделениях АО «ЕИРЦ ЛО» по адресам, указанным в п. 2.1 настоящего ТЗ. Затраты на упаковку, тару, погрузочно-разгрузочные работы, доставку и затраты на монтажные и пуско-наладочные работы Участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен также включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в спецификации (Приложение№1 к ТЗ) и формами (инструкциями), указанными в закупочной документации.

Цена на Товар сохраняется неизменной вне зависимости от объемов заявок на поставку в течение всего срока действия Договора.

Заказчик не берет на себя обязательств заказать и приобрести весь объем Товара.

4.2. Оплата за каждый выполненный (смонтированный) объект/адрес производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение №2 к Договору) при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

• счета (ов)-фактуры/УПД (при наличии);

• счета (ов);

• Акта сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах.

Документы предоставляются по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корп. 2, лит. З, оф. 712 или посредством ЭДО в соответствии с условиями Договора.

4.3 Независимая гарантия предоставляется в соответствии с условиями Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не установлены.

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента

Не установлены

5.3. Требования к опыту поставки товаров

Не установлены

5.4. Требования о предоставлении информации о производителе и о подтверждении отношений с ним

Участник закупки в своём предложении указывает наименование производителя предлагаемой к поставке продукции.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ

Приложение № 1. Спецификация.

Приложение № 2 Опросный лист

Приложение № 1

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размещена отдельным файлом

Приложение № 2

к Техническому заданию

Опросный лист

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Потолочная сплит-система с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, 26/Кондиционер QuattroClima QV-I36FG1/QN-I36UG |  |  |  |
|  | Сплит-система потолочная | соответствует |  |
|  | для помещения площадью | не менее 100 кв.м. |  |
|  | Мощность в режиме охлаждения | не менее 9400 Вт; |  |
|  | Мощность в режиме обогрева | не менее 9600 Вт; |  |
|  | Минимальный набор дополнительных режимов: вентиляция, ночной, турбо. | соответствует |  |
|  | Минимальный набор дополнительных функций: автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск. | соответствует |  |
|  | Уровень шума внутреннего блока (макс) | не более 64 дБ |  |
|  | Предварительный воздушный фильтр | В наличии |  |
|  | Диапазон температур -7С до +43С, | соответствует |  |
|  | Охлаждающая способность | не менее 36000 BTU/ч. |  |
|  | Наличие функций: Автоматический режим; Регулировка температуры охлаждения; Память заданных параметров работы; Автоматическое покачивание жалюзи; Поддержание температуры вблизи пульта управления; Режим размораживания внешнего блока; Отключение дисплея; Подсветка пульта; Регулировка температуры обогрева; | соответствует |  |
|  | Вариант размещения: потолочное; | соответствует |  |
|  | Наличие подсветки дисплея | соответствует |  |
|  | Наличие режима осушения | соответствует |  |
|  | Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока (°С): -7; | соответствует |  |
|  | Макс. производительность охлаждения: | не менее 9 400 Вт |  |
|  | Макс. производительность обогрева | не менее 9 600 Вт |  |
|  | Макс. длина магистрали (трассы): 20 м; | соответствует |  |
|  | Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: 10 м; | соответствует |  |
|  | Напряжение электропитания, В: 220 - 240; | соответствует |  |
|  | Вид управления: Дистанционное беспроводное; | соответствует |  |
|  | Точность установки температуры: 1,0 °С; | соответствует |  |
|  | Количество скоростей воздушного потока: | не менее 5 |  |
|  | Минимальная комплектация: кондиционер, пульт ДУ, инструкция, комплект монтажных элементов с кронштейнами, силовой кабель от кондиционера до розетки | соответствует |  |
|  | стандартный объем монтажа: устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем) | соответствует |  |
|  | Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу | соответствует |  |
|  | Установка внешнего блока на наружной стене, при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на потолок. | соответствует |  |

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Настенная сплит-система с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Новоселье, Питерский пр-т, 1,/Кондиционер Royal Electrolux EACS/I-11HEV/N3 |  |  |  |
|  | Сплит-система: для помещения площадью | не менее 20 кв.м. |  |
|  | комплект из 2-х частей, инвертор, ионизатор. | соответствует |  |
|  | Наличие режимов и функций: Автоматический режим; Регулировка температуры охлаждения; Память заданных параметров работы; Автоматическое покачивание жалюзи; Поддержание температуры вблизи пульта управления; Режим размораживания внешнего блока; Отключение дисплея; Подсветка пульта; Регулировка температуры обогрева; Функция интенсивного охлаждения; Установка реального времени; | соответствует |  |
|  | Макс. расход воздуха (м3/час): | не менее 700; |  |
|  | Минимальная рабочая температура воздуха для внешнего блока: -15°С | соответствует |  |
|  | Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: 5 м; | соответствует |  |
|  | Напряжение электропитания, В: 220 - 240; | соответствует |  |
|  | Вид управления: Дистанционное беспроводное | соответствует |  |
|  | Точность установки температуры: 1,0 °С; | соответствует |  |
|  | Номинальная производительность обогрева (кВт): | не менее 5,2 |  |
|  | Номинальная производительность охлаждения (кВт): | не менее 3,58 |  |
|  | Количество скоростей воздушного потока: | не менее 5 |  |
|  | Комплектация: сплит-система, пульт управления, набор крепежа с кронштейном, сетевой кабель от кондиционера до розетки с вилкой | соответствует |  |
|  | Наличие стандартного объема монтажа: устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем) | соответствует |  |
|  | Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; | соответствует |  |
|  | Установка внешнего блока на наружной стене при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннею стену. | соответствует |  |

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Настенная сплит-система с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д.1/ Кондиционер Royal Clima RC-GL55HN Gloria |  |  |  |
|  | Сплит-система настенная | соответствует |  |
|  | Для помещения площадью | не менее 50 кв.м. |  |
|  | Тип управления: инверторный; | соответствует |  |
|  | уровень шума в соответствии с санитарными нормами | соответствует |  |
|  | пульт управления | в наличии |  |
|  | Автоматические настройки | в наличии |  |
|  | Диапазон регулирования температур -7С до +43С. | соответствует |  |
|  | Комплектация: внутренний и наружный блоки, комплект монтажных элементов, инструкция по установке и эксплуатации, силовой кабель от кондиционера до розетки | соответствует |  |
|  | Мощность кондиционера: охлаждение | не менее 19300 btu/ч. |  |
|  | Мощность кондиционера: обогрев | не мене 20300btu/ч. |  |
|  | Минимальный набор дополнительных функций: осушение, турборежим, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, таймер, подсветка дисплея, | соответствует |  |
|  | Количество скоростей воздушного потока: | не менее 5 |  |
|  | Стандартный объем монтажа: устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем) | в наличии |  |
|  | Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; | соответствует |  |
|  | Установка внешнего блока на наружной стене при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннею стену. | соответствует |  |

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Настенная сплит-система с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы, 5 пом. 2Н /Кондиционер Royal Clima RC-GL55HN Gloria |  |  |  |
|  | Сплит-система настенная | соответствует |  |
|  | для помещения площадью | не менее 45 кв.м. |  |
|  | Тип управления: инверторный; | соответствует |  |
|  | уровень шума в соответствии с санитарными нормами | соответствует |  |
|  | пульт управления | в наличии |  |
|  | Автоматические настройки | в наличии |  |
|  | Диапазон регулирования температур -7С до +43С. | соответствует |  |
|  | Комплектация: внутренний и наружный блоки, комплект монтажных элементов, инструкция по установке и эксплуатации, силовой кабель от кондиционера до розетки | соответствует |  |
|  | Мощность кондиционера: охлаждение | не менее 19300 btu/ч. |  |
|  | Мощность кондиционера: обогрев | не мене 20300btu/ч. |  |
|  | Минимальный набор дополнительных функций: осушение, турборежим, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, таймер, подсветка дисплея, | соответствует |  |
|  | Количество скоростей воздушного потока: | не менее 5. |  |
|  | Стандартный объем монтажа: устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем) | в наличии |  |
|  | Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу; | соответствует |  |
|  | Установка внешнего блока на наружной стене при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннею стену. | соответствует |  |

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| Настенная сплит-система с комплектом для монтажа, с монтажом по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, 51/Кондиционер Ballu BSQ-36HN1(3600BTU) |  |  |  |
|  | Сплит-система настенная | соответствует |  |
|  | для помещения площадью | не менее 100 кв.м. |  |
|  | Мощность в режиме охлаждения | не менее 9400 Вт; |  |
|  | Мощность в режиме обогрева | не менее 9600 Вт; |  |
|  | Минимальный набор дополнительных режимов: вентиляция, ночной, турбо. | соответствует |  |
|  | Минимальный набор дополнительных функций: автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск. | соответствует |  |
|  | Уровень шума внутреннего блока (макс) | не более 64 дБ |  |
|  | Предварительный воздушный фильтр | В наличии |  |
|  | Диапазон температур -7С до +43С, | соответствует |  |
|  | Охлаждающая способность | не менее 36000 BTU/ч. |  |
|  | Наличие функций: Автоматический режим; Регулировка температуры охлаждения; Память заданных параметров работы; Автоматическое покачивание жалюзи; Поддержание температуры вблизи пульта управления; Режим размораживания внешнего блока; Отключение дисплея; Подсветка пульта; Регулировка температуры обогрева; | соответствует |  |
|  | Вариант размещения: потолочное; | соответствует |  |
|  | Наличие подсветки дисплея | соответствует |  |
|  | Наличие режима осушения | соответствует |  |
|  | Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока (°С): -7; | соответствует |  |
|  | Макс. производительность охлаждения: | не менее 9 400 Вт |  |
|  | Макс. производительность обогрева | не менее 9 600 Вт |  |
|  | Макс. длина магистрали (трассы): 20 м; | соответствует |  |
|  | Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: 10 м; | соответствует |  |
|  | Напряжение электропитания, В: 220 - 240; | соответствует |  |
|  | Вид управления: Дистанционное беспроводное; | соответствует |  |
|  | Точность установки температуры: 1,0 °С; | соответствует |  |
|  | Количество скоростей воздушного потока: | не менее 5 |  |
|  | Минимальная комплектация: кондиционер, пульт ДУ, инструкция, комплект монтажных элементов с кронштейнами, силовой кабель от кондиционера до розетки | соответствует |  |
|  | стандартный объем монтажа: устройство коммуникаций длиной не более 2 метров (дренажный шланг, электрические провода, а также фреоновые медные трубки в изоляции, сопряжения изоляции закрываются фольгированным скотчем) | соответствует |  |
|  | Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета, сечением 60х60мм, длиной до 2 метров. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата; Дренажная труба для слива конденсата от внутреннего блока выводится наружу | соответствует |  |
|  | Установка внешнего блока на наружной стене, при помощи кронштейнов (без привлечения альпинистов). Внутренний блок кондиционера устанавливается на внутреннею стену | соответствует |  |